KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

- ODDIEL: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu:  ZUM odstraňovač vodného kameňa

1.2.Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

na odstránenie vodného kameňa a čistenie batérií, nástrojov vyhotovených z nerezovej ocele, sklenených

povrchov, obkladačiek, fajansov. Nepoužívajte na povrchoch zo žiarového smaltu (napr. vaňa) a mramoru.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

DYMOL Kft. 2143. Kistarcsa, Külső raktár krt.1/b.

Tel/fax: 06-28/470-500; 470-292

e-mail: dymol@dymol.hu

1.4. Núdzové telefónne číslo:

ETTSZ (Zdravotná Toxikologická Informaná Služba)

06-80-20-11-99 (bezplatné volanie)

Národné toxikologické informačné centrum

Tel: + 421 2 5477 4166

- ODDIEL: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikácia zmesi podľa nariadenia 1272/2008/ES (CLP):

Zloženie: <5% kyselina fosforečná,  <5% neiónová povrchovo aktívna látka, vonná látka, D-Limonene

POZOR

H 315 Dráždi kožu

2.2. Prvky označovania

Zloženie: <5% kyselina fosforečná,  <5% neiónová povrchovo aktívna látka, vonná látka, D-Limonene

POZOR

H 315 Dráždi kožu

P vety:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte svoje ruky.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

2.3.  Iné nebezpečenstvá

PBT a vPvB posúdenie: nie sú údaje

- ČASŤ: ZLOŽENIE ALEBO ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA NA ZLOŽENIE

3.1. Materiál --

3.2 .Zmesi --

Nebezpečné zložky podľa nariadenia 67/548/EHS a 1272/2008/ES:

| Nebezpečné zložky | CAS číslo | REACH reg. číslo: | Obsah | Klasifikácia Nariadenie 1272/2008/ES (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyselina fosforečná 75% | 7664-38-2 | 01-2119485924-24- xxxx | <5% | Skin.Corr.1A H314 |  |
| Alkoholy(C12-15) etoxylované | 68131-39-5 |  | <5% | Acut.Tox.4 H302 Eye.Dam.1. H318 |  |

Úplný text H viet je uvedený v oddiely číslo 16. Ostatné informácie

Karty bezpečnostných údajov.

- ODDIEL: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci.

Pri styku s kožou: odstrániť kontaminovaný odev, a zasiahnutú pokožku umyť veľkým množstvom vody. V prípade ťažkostí, alergických kožných reakcií vyhľadajte lekára.

V prípade zásahu očí: Oči vyplachujte - po dobu 10 - 15 - minút veľkým množstvom čerstvej vody, roztiahnite viečka

a súčasne pohybujte s očami. Je potrebné lekárske odborné ošetrenie.

V prípade požitia: zranenému dajme napiť vodu. Nevyvolávajte zvracanie! Na miesto okamžite privolajte lekára. Ukážte etiketu

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie je k dispozícii

4.3. Potreba okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:

Nie je k dispozícii

- ODDIEL: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

  - Hasiace prostriedky: Výrobok je nehorľavý Hasiacu látku zvoľte s prihliadnutím na okolité materiály.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:

Nie je k dispozícii

5.3. Rady pre požiarnikov

Na hasenie požiaru sa nevzťahujú špeciálne predpisy.

- ODDIEL: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia osobné ochranné pomôcky a postupy v prípade nebezpečných situácií:

Osoby zúčastňujúce sa na odstránení nehody musia mať oblečené osobné ochranné pomôcky v súlade s oddielom č. 8.

6.2. Environmentálne bezpečnostné opatrenia

Nedopusťte, aby sa produkt dostal do verejných kanalizácií, živých vôd a pôdy.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:

Použitím nasiakavých látok (piesok, kremeliny) zozbierajte vyliatu kvapalinu,

skladujte v uzavrenej nádobe a zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Viď bod. č. 13. Nakoniec oblasť umyte veľkým množstvom vody.

6.4.Odkaz na iné oddiely

- ODDIEL: MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Podľa návodu na použitie. Prípravok aplikujte vo vhodnom množstve priamo na znečistený povrch a nechajte stáť. Rozpustený vodný kameň opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade silnejšieho usadenia zopakujte čistenie a pomôžte šúchaním.

Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou a zásahu do očí. Na ochranu rúk používajte gumené rukavice.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility:

Skladujte v originálnom uzatvorenom balení, pri teplote medzi 5-40 oC, na suchom mieste chránenom od slnečného žiarenia, oddelene od zásad.

Balenie: V PE fľaši opatrenej PP uzatváracím vrchnákom s príklopným upevnením.

7.3. Určené konečné použitie/konečné použitia/

Pre zmes neexistuje expozičný scenár.

- ODDIEL: KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre:

Parametre procesu: V prípade priemyselných množstiev je potrebné v priebehu používania tohto produktu zabezpečiť prístroj na umývanie očí a núdzovú sprchu.

8.2. Ochrana proti expozícii:

Je potrebné obmedzenie expozície s nebezpečnou látkou pri zdroji podľa technických predpisov a/alebo vetraním. Pre viac informácií zhliadnite miestny odhad rizík. Prihliadajte na zdravotné zamestnanecké expozičné limity a vždy minimalizujte expozíciu nebezpečným látkam.

Kyselina fosforečná: PK:1mg/m3;CK:2mg/m3

Osobné bezpečnostné opatrenia, osobné ochranné pomôcky:

-Ochrana dýchania: za obvyklých okolností nie je potrebná

- Ochrana rúk: gumené ochranné rukavice

- Ochrana očí: v prípade priemyselného množstva noste ochranné okuliare.

- Ochrana kože: v prípade priemyselného množstva noste ochranný odev.

- ODDIEL:  FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

Vzhľad:                                            riedka, modrá, priesvitná kvapalina

Pach:                                                              citrónová vôňa

pH-hodnota  (1 %-ný vodný roztok, pri 20oC)        2-2,5

Teplota topenia/ tuhnutia:                                 Údaje nie sú k dispozícii

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:    Údaje nie sú k dispozícii

Teplota vzplanutia:                                                 Údaje nie sú k dispozícii

Rýchlosť odparovania:                                          Údaje nie sú k dispozícii

Reakcia na oheň (tuhé, plynové skupenstvo): Údaje nie sú k dispozícii

Bod vzplanutia:                                                 Údaje nie sú k dispozícii

Tlak pár:                                                     Údaje nie sú k dispozícii

Hustota pár:                                                      Údaje nie sú k dispozícii

Relatívna hustota pri 20oC:                              1,05-1,15 g/ml

Rozpustnosť:                                                       vo vode neobmedzene rozpustná

Rozdeľovací koeficient:                                       Údaje nie sú k dispozícii

Teplota samovznietenia:                                Údaje nie sú k dispozícii

Teplota rozkladu:                                        Údaje nie sú k dispozícii

Viskozita                                                        Údaje nie sú k dispozícii

Vlastnosti výbušnosti:                   Údaje nie sú k dispozícii

Oxidačné vlastnosti:                                     Údaje nie sú k dispozícii

9.2. Iné informácie:

Údaje nie sú k dispozícii

- ODDIEL: STABILITA A REAKTIVITA

10.1.Reaktivita:

Kyselina fosforečná: Pri izbovej teplote je trvácna, s nízkou chemickou aktivitou, neoxiduje.

Etoxylát mastného alkoholu: -

10.2.Chemická stabilita:

Kyselina fosforečná: Pri izbovej teplote, ale až pri teplote 350-400 C odolná voči silným redukčným látkam, ľahko sa redukuje pri teplotách nad 400 C.

Etoxylát mastného alkoholu: Nie sú nebezpečné reakcie

10.3.Možnosť nebezpečných reakcií:

Kyselina fosforečná: Zvyčajne pri kontakte so známymi kovmi sa produkuje vodík, ktorý so vzduchm vytvára výbušnú zmes.

Etoxylát mastného alkoholu: Nie sú nebezpečné produkty rozkladu.

  - Podmienky, vzniku ktorých je potrebné zabrániť:

Kyselina fosforečná: Vysoká teplota, reakcia teplej kyseliny s kovmi

Etoxylát mastného alkoholu: Nie sú podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

10.5.Nezlučiteľné látky:

Kyselina fosforečná: Nitrometán, zásady, kovy, oxidy kovov, látky.

Etoxylát mastného alkoholu: -

10.6.Nebezpečné produkty rozkladu:

Kyselina fosforečná: Pri zvyšovaní teploty nastáva emisia toxických POx výpar. V prípade reakcie horúcej kyseliny so znečistenými kovmi, môžu sa vytvoriť toxické fosfíny PH3.

Etoxylát mastného alkoholu: -

- ODDIEL: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

  - Informácie o toxikologických účinkoch:

Akútna toxicita

Kyselina fosforečná: Oral – LD50 -2600 mg/kg; Potkan – 11,7 ml/100 g telesná hmotnosť

Etoxylát mastného alkoholu: Akútna toxicita: LD 50 orálne 500-2000 mg/kg potkan

Poleptanie kože/podráždenie kože:

Kyselina fosforečná: 80% roztok kyseliny fosforečnej na 0,5 ml rozleptá kožu králika do 24 hodín.

Etoxylát mastného alkoholu: Žieravý dráždivý účinok na koži: mierne dráždivý na domácich králikoch.

Senzibilita dýchacieho ústrojenstva alebo pokožky:

Kyselina fosforečná: Požitie: nie sú vhodné údaje; Koža: Kyselina fosforečná patrí do skupiny látok rozleptajúcich pokožku.

Etoxylát mastného alkoholu: Produkt nebol skúšaný, údaje boli odvodené zo zložiek.

Mutagenita zárodočných buniek:

Kyselina fosforečná: Skúška vykazuje záporné hodnoty podľa smernice OECD, metóda EU B.13/14, smernice OECD 473.

Etoxylát mastného alkoholu: Bez údajov

Karcinogénne účinky:

Kyselina fosforečná: nie sú údaje

Etoxylát mastného alkoholu: nie sú údaje

Reprodukčná toxicita:

Kyselina fosforečná: Oral – potkan – text jednej generácie: NOAEL (F1)>= 500 mg/kg telesná hmotnosť/deň.

Etoxylát mastného alkoholu: Nie sú údaje.

Aspiračná nebezpečnosť:

Kyselina fosforečná: Bez údajov

Etoxylát mastného alkoholu: Bez údajov

- ODDIEL: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita:

Kyselina fosforečná: toxická pre vodné organizmy. Krátkodobí účinok na ryby – priemerná letálna koncentrácia (96 hodín) pH 3-3,25

Etoxylát mastného alkoholu: Bez údajov

  - Perzistencia a degradovateľnosť

Kyselina fosforečná: Biologicky ťažko degradovateľná

Etoxylát mastného alkoholu: Biologická odbúrateľnosť podľa >90% OECD 303

  - Bioakumulačný potenciál:

Kyselina fosforečná: Veľmi dobre sa rozpúšťa vo vode, preto podľa REACH nie je potrebné vykonať test.

Etoxylát mastného alkoholu: nie sú údaje

  - Mobilita v pôde:

Kyselina fosforečná: Úplne rozpustný vo vode.

Etoxylát mastného alkoholu: Nie sú údaje.

12.5.Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Kyselina fosforečná: Nie je aplikovateľná.

Etoxylát mastného alkoholu: Produkt neobsahuje látku vyhovujúcu krytériám  PBT a vPbV

  - Iné nepriaznivé účinky:

Kyselina fosforečná: Bez účinkov na globálne oteplenie a stenčenie ozónovej vrstvy.

Etoxylát mastného alkoholu: V prípade odbornej manipulácii v nízkych koncentráciách sa neočakáva porušenie aktivity degradovania živého bahna čistiacich systémov. Bez ošetrenia nevypúšťajte do prírodných vôd.

- ODDIEL: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Baliaci materiál je možné po umytí vodou umiestniť medzi komunálny odpad alebo do zberu selektívneho odpadu

- ODDIEL: INFORMÁCIE OHĽADOM PREPRAVY

14.1.  UN číslo --

  - Správne expedičné označenie OSN:

  - Trieda(y) prepravného nebezpečenstva: Neregulované

  - Obalová skupina: --

  - Nebezpečnosť pre životné prostredie: --

  - Špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa užívateľa: Nie je k dispozícii

  - Voľne ložená preprava podľa Prílohy 73/78 II. MARPOL a kódexu IBC: Nie je možné použiť

- ODDIEL: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

  - Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

•  Zákon č. XXV. z roku 2000. o chemickej bezpečnosti

•  Nariadenie Ministerstva zdravotníctva č. 44/2000. (XII. 27.) o podrobných pravidlách jednotlivých postupov resp. činností v súvislosti s nebezpečnými látkami a nebezpečnými prípravkami

•  Spoločné nariadenie Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva sociálnych vecí a rodiny č. 25/2000. (IX. 30.) o chemickej bezpečnosti pracovísk.

•  Nariadenie Ministerstva zdravotníctva č. 26/2000 (IX.30) o ochrane voči karcinogénnym látkam s pôvodom v zamestnaní a o prevencii nimi spôsobenými poškodeniami zdravia.

•  Zákon č. CLXXXV z roku 2012 o odpadoch.

NARIADENIE 1272/2008/ES O NEBEZPEČNÝCH ZMESIACH

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Dodávateľ nevykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti, klasifikáciu podľa nariadenia 1272/2008/ES výrobca vykonal výpočtovou metódou.

16.  ODDIEL: OSTATNÉ INFORMÁCIE:

Úplný text H vie uvedený v oddieloch 2. a 3. karty bezpečnostných údajov, odkazujúce na riziká:

H314: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

H302: Škodlivý po požití.

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí

Kata bezpečnostných údajov bola vyhotovená v súlade so vzťahujúcimi sa platnými predpismi právnych predpisov Európskej Únie a Maďarska.

koniec